μFé-8

Um microcontrolador de 8 bits inspirado no MSP430. Funciona como um elo entre duas disciplinas da graduação: Sistemas Digitais e Sistemas Microprocessados. Tentei simplificar ao máximo a arquitetura do MSP430 para algo que fosse simples de entender, porém mantendo os aspectos principais da arquitetura para facilitar a transição entre SisDig e SisMic.

Apresentação da arquitetura:

O processador possui 4 registros para o usuário

- R0 a R3 são os registros de 8 bits de uso geral.

Internamente, a arquitetura conta com outros 3 registradores:

- PC: Contador do programa. É um registrador especial que incrementa +1 toda vez que for lida uma instrução ou valor imediato (constante) da memória ROM. Ele sempre contém um endereço que aponta para a próxima instrução que será executada.

- IR: Instruction Register. Segura a instrução durante todo o ciclo de execução.

- CTE: Guarda o valor da constante usada no modo imediato (explicado mais a frente)

Instruções

O conjunto de instruções é codificado em 8 bits e possui ao total 10 instruções. A sintaxe geral de uma instrução é a seguinte:

INSTR SRC, DST

Os campos SRC e DST correspondem à fonte (SRC) e o destino (DST) da operação. Cada campo pode ser escrito em duas formas, chamadas de “modos de endereçamento”:

Fonte (SRC):

- Registro Rs

- Imediato #i (valor constante)

Destino (DST):

- Registro Rd

O modo imediato é implementado internamente codificando a constante no endereço imediatamente subsequente à instrução. Assim, é necessário um ciclo adicional para buscar esse valor na ROM.

Exemplos

Para entender melhor as instruções e seus modos de endereçamento, ofereço dois exemplos: O primeiro calcula a série de Fibonacci

start:

MOV #1, R0		// Inicializa R0 = 1

MOV #2, R1		// Inicializa R1 = 2

fibo:

MOV R1, R2		// Faz um backup de R1 em R2

ADD R0, R1		// R1 = R1 + R0 (1+2)

MOV R2, R0		// R0 = R2

JMP fibo		// Na próxima iteração (R0,R1) = (2,3)

O segundo exemplo usa saltos condicionais

mult:

MOV	#0, R0	// Limpa R0 e R1 (resultados)

MOV	#0, R1

MOV	#4, R2	// Multiplicandos em R2 e R3

MOV	#3, R3

mult_loop:

ADD	R2, R0	// Acumula R2 em R0, R3 vezes

JC	mult_c	// Esses dois saltos

JMP	mult_dec	// simulam o JNC

mult_c:

ADD	#1, R1	// Carry vai para MSByte

mult_dec:

ADD	#-1, R3	// decrementa R3

JNZ	mult_loop	// até chegar em zero

A instrução ocupa exatamente 1 byte (8 bits) com um complemento opcional marcado pela presença do bit CTE.

| Instrução |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP |  |  | CTE | SRC |  | DST |  |
| op2 | op1 | op0 | cte | s1 | s2 | d1 | d0 |
| Constante de 8 bits, se cte = 1 |  |  |  |  |  |  |  |

A lista completa das instruções está abaixo

| OP | c | src | dst | Assembly | Detalhes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | c | ss | dd | ADD Rs/#i, Rd | [Rs¦#i] + Rd => Rd |
| 001 | c | ss | dd | AND Rs/#i, Rd | [Rs¦#i] & Rd => Rd |
| 010 | c | ss | dd | XOR Rs/#i, Rd | [Rs¦#i] ¦ Rd => Rd |
| 011 | c | ss | dd | OR Rs/#i, Rd | [Rs¦#i] ^ Rd => Rd |
| 100 | c | ss | dd | LD @Rs/@i, Rd | @Rs/@i => Rd |
| 101 | c | ss | dd | ST Rs/#i, @Rd | Rs/#i => @Rd |
| 110 | c | ss | dd | MOV Rs/#i, Rd | [Rs¦#i] => Rd |
| 111 | 1 | xx | 00 | JC label | PC <= label, se C == 1 |
| 111 | 1 | xx | 01 | JZ label | PC <= label, se Z == 1 |
| 111 | 1 | xx | 10 | JNZ label | PC <= label, se Z == 0 |
| 111 | 1 | xx | 11 | JMP label | PC <= label |

Quando c = 1, ss é don't care

Visão geral do sistema

O sistema será composto por um processador, uma memória RAM para a pilha e uma memória ROM para as instruções. Além disso, podem ser conectados ao barramento, periféricos de hardware, como GPIO, Timers, ADC, etc.. Neste desafio, nós vamos fazer apenas o processador.

Mapa da memória (endereços)

| Periféricos | Fim | 0xFF |
| --- | --- | --- |
|  | Início | 0xC0 |
| RAM | Fim | 0xBF |
|  | Início | 0x80 |
| ROM | Fim | 0x7F |
|  | Início | 0x00 |

O processador tem apenas um banco de registradores e uma ULA que são controlados por uma máquina de estados. Os terminais de acesso da CPU são feitos pelo barramento, ou seja, dados, endereço e um sinal de escrita. A imagem abaixo é do modelo do circuito do logisim. Esse simulador não tem pinos bidirecionais, então tive que separar o barramento de dados em bus_out e bus_in, mas na prática, são os mesmos fios.

Descrição dos circuitos

A ULA é um circuito combinacional com duas entradas A e B e realiza a operação dada pelo seletor op (2 bits). Ela recebe também uma entrada adicional correspondente ao carry da operação passada. As flags geradas são apenas 2: Carry e Zero (que indica que o resultado deu zero).

O banco de registradores (REGS) é um agrupamento dos 4 registradores, R0 a R3. O circuito conta com uma entrada que pode vir do resultado da ULA, do barramento ou do registro de fonte (SRC). Esse bloco tem duas saídas que podem ser selecionadas a partir dos seletores s1 e s2. O sinal wr controla se a entrada vai ser escrita no registrador selecionado por s2. As saídas o1 e o2 sempre estão disponíveis para leitura.

O controlador é uma máquina de estados para controlar esse caminho de dados (datapath). Essa máquina deve

- Fazer a leitura da instrução, guardar o resultado no IR,

- decodificar a instrução para verificar se há necessidade de um passo adicional para buscar a constante na ROM,

- executar a instrução e

- se houver necessidade de gravar o resultado, fazê-lo no final.

Esse ciclo se repete indefinidamente.

Abaixo um esboço da máquina de estados. Ela ainda não está toda testada e pode ser modificada para acomodar ajustes e melhorias.

Sugestão de desenvolvimento: Comece pela ULA ou pelo banco de registradores. Deixe a máquina de estados por último. Faça uma tabela com a sequência dos sinais de controle para cada estado e instrução e veja se consegue generalizar.

A ideia é mapear as operações da ULA nos op-codes da ISA e criar caminhos de dados que permitam executar todas as instruções. Veja que as operações de movimentação de dados (MOV) não usam a ULA.